File Leggimi di AdobePS™ 4.2 per Windows 95® / Windows 98®

Questo documento contiene le informazioni di installazione e le note relative al software della versione 4.2 di Adobe® PostScript® Printer Driver (AdobePS 4.2) da utilizzare con il sistema operativo Windows. AdobePS 4.2 è dotato di diverse caratteristiche non disponibili con la versione standard del driver PostScript per Windows, ad esempio la stampa delle filigrane ed un migliore supporto di molte popolari applicazioni.

In questo file Leggimi vengono trattati i seguenti argomenti:

-  Componenti di AdobePS 4.2

-  Requisiti di sistema

-  Installazione

-  Guida in linea

-  Risoluzione dei problemi di installazione

-  Note sull'uso del driver

-  Compatibilità del software

-  Compatibilità della stampante

Avviso di installazione

Se si usa il client Microsoft per le reti Netware con Windows 98, sarà necessario scollegare tutte le unità di rete prima di aggiungere una nuova stampante. Se non si esegue questa operazione, potrebbe verificarsi un errore in un programma di sistema chiamato MPREXE.EXE, oppure il sistema potrebbe bloccarsi durante l'installazione dopo l'accettazione dell'Accordo di licenza per l'utente finale. Questo problema non si verifica se si usa il client Novell per Netware o se non vi sono unità collegate ai server Novell mediante il client Microsoft.

Per scollegare un'unità, farvi clic sopra con il pulsante destro del mouse e scegliere Disconnetti dal menu visualizzato.

Componenti di AbodePS 4.2

Cartella del driver

Questa cartella contiene tutti i file necessari a caricare, configurare e utilizzare AdobePS 4.2, inclusi quelli della Guida in linea e questo file Leggimi.

Cartella PPD

La cartella PPD potrebbe contenere uno o più file PPD (PostScript Printer Description). AdobePS usa un file PPD per determinare le caratteristiche disponibili per ogni stampante. I file PPD contengono informazioni relative alle caratteristiche disponibili per ogni stampante (come per esempio, dimensioni dei fogli, font residenti nella ROM, memoria). La cartella PPD contiene i file PPD per numerosi tipi di stampanti, unità di fotocomposizione e film recorder Adobe PostScript. I produttori di stampanti sviluppano e distribuiscono i file PPD per i vari tipi di stampanti e generalmente forniscono il file PPD appropriato su un disco unitamente alla stampante. Se la stampante acquistata non include un file PPD, richiederlo al produttore della stampante. Adobe distribuisce inoltre gratuitamente alcuni file PPD ai produttori di stampanti. Se la propria copia di AdobePS non include il file PPD necessario nella cartella PPD, è anche possibile consultare il sito Web di Adobe (http://www.adobe.com) o collegarsi al BBS Adobe (+44 131 458 3022).

Requisiti di sistema

AdobePS 4.2 richiede gli elementi hardware e software seguenti:

-   Unità CD-ROM o per dischetti.

-   Disco rigido.

-   4  MB o più di memoria disponibile.

-   Microsoft Windows 95 / Microsoft Windows 98.

-   Stampante con linguaggio Adobe PostScript Adobe o altro dispositivo Adobe PostScript similare.

Installazione di AdobePS 4.2

Questa sezione descrive brevemente la procedura di installazione del software di AdobePS 4.2.

Il programma Setup dispone di una Guida in linea da consultare per ulteriori dettagli.

Per usare la Guida in linea, vedere la sezione "Guida in linea", nelle pagine seguenti di questo file.

Prima di avviare l'installazione, eseguire le operazioni seguenti:

1) Verificare che il sistema operativo Microsoft Windows sia installato nel computer.

2) Se non si dispone del CD-ROM o dei dischetti AdobePS 4.2, scaricare il programma Setup dal

Web sul disco rigido e creare una copia del programma su un disco.

3) Chiudere tutte le applicazioni.

Nota: In alcuni casi, il programma Setup potrebbe non visualizzare domande non descritte

nella procedura seguente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Risoluzione dei problemi

di installazione", nelle pagine seguenti di questo file.

Per installare il programma Adobe Printer Driver:

1 Inserire il CD-ROM o il dischetto "disk1" di AdobePS 4.2 nell'unità appropriata.

Se si esegue l'installazione da una copia del programma Setup sul disco, passare al punto.

2 Nel menu Avvio, fare clic su Esegui, digitare c:/setup nella casella Apri e fare clic su OK.

Se necessario, cambiare la lettera di identificazione dell'unità.

3 Fare clic su Leggi per visualizzare il file Leggimi. Scegliere File > Esci per chiudere l'applicazione

dopo averlo letto, quindi fare clic su Avanti.

4 Se si prevede di installare altre stampanti in un secondo momento, copiare il programma Setup

nel disco rigido facendo clic su Sì e quindi su Avanti.

5 Seguire le istruzioni delle finestre di dialogo di Setup. Fare clic su Guida se occorrono ulteriori

informazioni.

6 Fare clic su Esci per completare la procedura di installazione.

Guida in linea

La Guida in linea di AdobePS 4.2 spiega come usare il driver per eseguire varie operazioni.

Contiene inoltre informazioni dettagliate sulle impostazioni di stampa e della stampante, nonché

suggerimenti e tecniche per la soluzione dei problemi.

Per visualizzare la Guida in linea, fare clic su Guida in qualsiasi finestra di dialogo delle proprietà

di AdobePS 4.2. Per consultare l'elenco degli argomenti della Guida, scegliere Sommario nella

finestra della Guida e fare clic sull'argomento desiderato per visualizzarne le informazioni.

La caratteristica Guida rapida consente di visualizzare informazioni su funzioni specifiche. Per

usarla, fare clic su ? nell'angolo superiore destro di qualsiasi finestra di dialogo. Il puntatore del

mouse assumerà la forma di un punto interrogativo. Fare clic su un elemento della finestra di

dialogo per visualizzarne una breve descrizione. In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante

destro del mouse sull'elemento desiderato della finestra di dialogo.

Risoluzione dei problemi di installazione

Questa sezione descrive possibili soluzioni per gli eventuali problemi di copia dei file di

installazione di AdobePS 4.2 nel disco rigido.

Per i problemi riguardanti una stampante in particolare, consultare gli argomenti di risoluzione

dei problemi della Guida in linea del programma Setup. Per problemi d'uso di AdobePS 4.2,

consultare gli argomenti di risoluzione dei problemi della Guida in linea di AdobePS 4.2.

Nel sistema esiste già una versione dei file del programma Setup.

Quando il programma Setup individua una versione dei file di setup uguale, meno recente o

più recente rispetto alla versione contenuta nel dischetto o nel CD-ROM di AdobePS 4.2,

viene visualizzata la finestra di dialogo File esistenti sul disco locale. Se la versione rinvenuta

è meno recente, sovrascriverla facendo clic su Avanti. Se invece si tratta della stessa versione

o di una versione più recente, conservarla facendo clic su Ignora.

Setup non è in grado di copiare i file del driver nella cartella specificata.

Questa problema si verifica quando si tenta di copiare il programma Setup nel disco oppure

quando si copiano i file del driver in una cartella di destinazione di sola lettura. Contattare

l'amministratore del sistema e chiedergli di portare a termine l'installazione, modificare i

privilegi di accesso alla cartella oppure scegliere un'altra destinazione per i file del driver.

Setup non consente di installare versioni precedenti dei file del driver.

Quando alcuni dei file del driver contenuti nel CD-ROM o nel dischetto di AdobePS 4.2

hanno date precedenti rispetto a quelle dei file corrispondenti presenti nel disco rigido, la

finestra di dialogo Tentativo di installare una versione precedente visualizza i file con data più

recente presenti al momento nel disco locale. Per ulteriori informazioni su un file, selezionarne

il nome e fare clic su Dettagli. Se tuttavia si desidera installare i file del driver contenuti nel

CD-ROM o nel dischetto di AdobePS 4.2, occorre eliminare dal disco locale tutti i file del driver

con data più recente.

Le versioni di alcuni file di sistema devono essere aggiornate.

Il programma Setup ha controllato i numeri di versione, le date e le dimensioni dei file di

sistema e ne ha rinvenuti alcuni da aggiornare. La finestra di dialogo Sono state rilevate

versioni diverse elenca i file da aggiornare. Per ulteriori informazioni su uno dei file elencati,

selezionarne il nome e fare clic su Dettagli. Fare clic su OK dopo aver letto le differenze e

quindi fare clic su Avanti per copiare nel sistema le versioni più recenti dei file.

Note sull'uso del driver

Installazione della stampante

Certe caratteristiche del sistema, ad esempio la configurazione, la memoria disponibile e il numero di file che è possibile aprire contemporaneamente potrebbero limitare il numero di stampanti che è possibile installare durante una sola sessione. Per installare più di dieci stampanti sul proprio sistema, uscire dal programma Setup dopo aver installato dieci dispositivi.

Impostazione del formato dati

L'impostazione Formato dati predefinita di AdobePS 4.2 è Dati ASCII, che consente ai file di essere stampati con qualsiasi dispositivo. Si possono ottenere notevoli miglioramenti delle prestazioni se la stampante usata viene configurata in modo che accetti i dati binari invece di quelli ASCII. AdobePS 4.2 fornisce i formati binari corretti per l'utilizzo con stampanti collegate a porte seriali o parallele nonché per i dispositivi connessi attraverso AppleTalk® o Ethernet.

Per ulteriori informazioni, consultare "Specifica del protocollo di comunicazione e del formato dei dati" nella Guida di AdobePS 4.2.

Impostazioni del foglio personalizzate

Alcune stampanti PostScript supportano le dimensioni del foglio definite dall'utente, dette anche "fogli personalizzati". Windows limita la lunghezza massima di tali fogli a 129 pollici. Se si specifica un valore maggiore di 129 pollici, AdobePS 4.2 visualizzerà un messaggio d'errore.

La finestra di dialogo Imposta pagina di alcune applicazioni sostituisce i nomi di foglio personalizzati specificati dall'utente con quelli dell'applicazione. Le impostazioni del foglio personalizzato precedentemente definite saranno valide e i documenti verranno stampati correttamente.

Alcune applicazioni, ad esempio Microsoft WordPad, non sono in grado di distinguere le stampanti dello stesso modello alle quali è stato assegnato un nome diverso. Ne risulta che l'applicazione visualizzerà tutti i fogli personalizzati definiti per tutte le stampanti dello stesso modello.

Il grassetto con i caratteri Tipo 1

Alcune applicazioni sono dotate di una funzione utile ad assegnare la caratteristica grassetto ai caratteri PostScript delineati (Tipo 1) che non dispongono di una versione in grassetto "nativa", ad esempio Zapf Dingbats. Il processo atto a trasformarli in grassetto è inesatto e potrebbe produrre leggere imperfezioni tipografiche. Ciò di solito si nota solo se si utilizzano dispositivi ad altissima risoluzione quali le unità di fotocomposizione oppure quando occorre ottenere la massima fedeltà tipografica.

Soluzione: Scegliere una famiglia di caratteri Tipo 1 che dispone di una versione in grassetto.

Stampa dei caratteri TrueType

Certi tipi di carattere TrueType potrebbero non essere stampati correttamente. Si tratta di un'imperfezione dei caratteri stessi.

Soluzione: Per eliminare le imperfezioni dei caratteri TrueType, scegliere un altro tipo di carattere.

Interfaccia Windows

Alcune finestre di dialogo relative alle proprietà della stampante fanno parte del sistema operativo Windows e vengono condivise con AdobePS 4.2. Le schede delle proprietà, ad esempio Condivisione e Dettagli, potrebbero contenere incoerenze dal punto di vista dell'ortografia o dei tasti di scelta rapida. La prossima versione di Windows non presenterà più tali problemi.

File WPX nella cartella \WINDOWS

Ogniqualvolta installa una stampante, AdobePS 4.2 crea un file WPX nella cartella \WINDOWS. Un file WPX costituisce una descrizione condensata delle caratteristiche della stampante. Se in seguito si elimina una stampante installata, il file WPX corrispondente non viene rimosso. Non vi è alcun problema nel lasciare sul disco rigido i file WPX non utilizzati se non quello relativo allo spazio che essi occupano. Di solito, i file WPX standard occupano circa 12 Kb di spazio su disco.

Specifica della memoria stampante disponibile

AdobePS 4.2 consente di specificare qualsiasi valore per l'opzione Memoria stampante disponibile nella scheda Opzioni della finestra di dialogo Proprietà. Se si specifica un valore al di fuori di quelli previsti dalla stampante usata, è possibile che vengano creati dei file di grandi dimensioni, che le prestazioni durante la stampa diminuiscano oppure che la stampa non riesca.

Di solito, il valore predefinito fornito da AdobePS 4.2 risulta adeguato per la maggior parte delle esigenze. Qualora occorra cambiarlo, accertarsi che il valore impostato per questa opzione sia compreso tra quelli relativi alla memoria disponibile previsti dalla stampante usata. È possibile ottenere le informazioni relative alla memoria della stampante riproducendo una pagina di prova dalla scheda Generali.

Discrepanze nella conversione tra diverse unità di misura

L'impostazione dell'area non stampabile e delle dimensioni delle pagine personalizzate in pollici o in millimetri fa sì che i valori numerici vengano trasformati in punti (un punto è pari ad 1/72 di pollice) che AdobePS 4.2 utilizza per i calcoli interni. In tali calcoli, AdobePS 4.2 arrotonda il valore numerico fornito dall'utente al più vicino equivalente in punti. Per questo motivo, è possibile che vi siano delle piccole discrepanze tra i numeri specificati e quelli che appaiono nei campi dopo aver fatto clic su OK nella finestra di dialogo Area non stampabile.

Compatibilità del software

Caratteristiche di supporto del driver

Determinate applicazioni non supportano tutte le caratteristiche di AdobePS 4.2. Di solito, la caratteristica non supportata viene ignorata dall'applicazione, mentre in altri casi può verificarsi un errore di stampa.

Applicazione		Caratteristica del driver

Acrobat Exchange 2.0     	Immagine speculare, formato n su, Orizzontale Ruotato, Proporzioni, Filigrane

Acrobat Exchange 3.0	Immagine speculare, Orizzontale Ruotato,

AmiPro 3.1          		Proporzioni

CorelDraw! 6.0      	Immagine speculare, Proporzioni

CorelDraw! 7.0		Immagine speculare, Proporzioni, Immagine in negativo

FrameMaker 4        	Proporzioni

FrameMaker 5		Orizzontale ruotato

Freehand 5.0        		Filigrane

Freehand 7.0	     	Immagine speculare, formato n su, Orizzontale Ruotato, Proporzioni, Filigrane

Illustrator 4.0          	Immagine speculare

Illustrator 4.1		Orizzontale ruotato, Immagine speculare

Lotus 1-2-3 5.0          	Filigrane

PageMaker      		Immagine speculare, formato n su, Immagine in negativo, Orizzontale ruotato,

Proporzioni, Filigrane

Photoshop 3.0, 4.0       	Filigrane

QuarkXPress 3.32 	Filigrane, formato n su, Immagine speculare, Immagine in negativo

WordPerfect 6.1,7.0          	Orizzontale ruotato

Soluzione: Non usare queste caratteristiche di AdobePS 4.2 quando si stampa da una delle suddette applicazioni. Molte delle incompatibilità verranno risolte nelle prossime versioni di tali programmi.

Adobe Acrobat

1) Quando si generano dei file EPS da Acrobat, accertarsi sempre di aver impostato il numero di copie di Acrobat su uno. Qualsiasi altro valore potrebbe provocare risultati imprevisti quando si incorporano ad altri documenti i file EPS creati. 2) La stampa da Acrobat 2.1 con l'opzione Invia i caratteri come... (riquadro Caratteri TrueType) impostata su Bitmap può provocare un errore.

Soluzione: Per il problema 1) non esiste soluzione. Per quanto riguarda il punto 2), impostare l'opzione "Invia i caratteri come" su Profili.

Adobe Illustrator 4.1

Quando un file EPS generato stampando con Adobe Acrobat 2.0 o 2.1 (Acrobat Exchange o Acrobat Reader) viene inserito in un documento di Illustrator 4.1 al quale in seguito viene aggiunto del testo, si verifica un errore di stampa.

Soluzione: Nessuna. Una futura versione di Illustrator risolverà questo problema.

Adobe PageMaker 5.0

I metafile di Windows stampati con Adobe PageMaker 5.0 con orientamento orizzontale vengono tagliati sul lato destro.

Soluzione: Installare la versione più recente di PageMaker.

Adobe PageMaker 6.0

Se l'opzione "Invia i caratteri come:" è impostata su Type42, può darsi che il testo sottolineato venga stampato senza sottolineatura.

Soluzione: Impostare l'opzione "Invia i caratteri come:" su Profili o Bitmap.

Adobe Persuasion

Persuasion non conserva i valori n su (riquadro Layout) selezionati nella scheda Foglio.

Soluzione: Riselezionare l'impostazione di layout ogni volta che si stampa un documento.

Adobe Photoshop 3.04

Se la selezione del formato dei dati effettuata con Photoshop 3.04 è quella binaria, occorre impostare un formato dati compatibile in AdobePS 4.2.

Soluzione: Se la stampante usata è collegata attraverso un canale puramente binario quale AppleTalk, scegliere l'opzione Dati binari puri nel riquadro Formato dati della finestra di dialogo Opzioni PostScript avanzate. Se la stampante è collegata attraverso una porta seriale o parallela, scegliere l'opzione di formato dei dati binari corretta per il dispositivo usato, ad esempio Protocollo di comunicazione binario o Protocollo di comunicazione binario tagged.

AmiPro 3.1

1) Quando si seleziona un blocco di testo giustificato e vi si applica lo stile che prevede la doppia sottolineatura, il documento non verrà stampato completamente sottolineato. 2) L'opzione Numero di copie nelle finestre di dialogo di AmiPro annulla quella omonima impostata nel driver.

Soluzione: Per la prima condizione, usare del testo a sottolineatura singola e non doppia oppure provare ad applicare la doppia sottolineatura una riga alla volta. Per la seconda condizione, impostare il numero di copie usando le finestre di AmiPro.

CorelDraw 4.0 e QuarkXPress

Se si inserisce un file EPS creato con QuarkXpress in un documento di CorelDraw, si verifica un errore di stampa PostScript.

Soluzione: Nessuna.

Designer

1) La stampa dei tipi di carattere Multiple Master da Designer causa degli errori PostScript. 2) Se i font grassetto e corsivo non sono installati, il testo in grassetto e in corsivo viene stampato con lo stile normale.

Soluzione: Nel primo caso, non usare i font multiple master con Designer. Nel secondo caso, installare le versioni grassetto e corsivo del font desiderato (se disponibili).

FileMakerPro 2.0

I documenti di FileMakerPro 2.0 con grafici integrati potrebbero non essere stampati correttamente.

Soluzione: Installare FileMakerPro 2.1.

FrameMaker 5.0

1) La stampa di testo con grafici integrati da FrameMaker 5.0 causa un errore PostScript. 2) Le immagini contenute in pagine dalle dimensioni personalizzate la cui larghezza è superiore all'altezza vengono tagliate.

Soluzione: Nel primo caso, installare la versione più recente del programma. Non vi è soluzione per il secondo problema.

Lotus 1-2-3

Lotus 1-2-3 non è sempre in grado di calcolare correttamente la posizione del testo invertito ruotato. Il testo potrebbe non essere completo oppure venire posizionato nel modo sbagliato una volta stampato.

Macromedia Freehand 5.0

Potrebbero verificarsi dei problemi nella stampa dei documenti di esempio di Macromedia Freehand 5.0 quando si utilizza Adobe Printer Driver. Freehand 5.0 si aspetta che il nome del driver di Windows sia PSCRIPT.DRV e non ADOBEPS4.DRV.

Microsoft Excel 5.0

AdobePS 4.2 ignora le impostazioni di stampa specificate in Excel 5.0 al momento di stampare il documento.

Soluzione: Specificare le impostazioni di stampa solo dalla cartella Stampanti.

Microsoft Word

1) Se si cambiano le impostazioni di AdobePS 4.2 nella finestra di dialogo Imposta pagina di Microsoft Word e si seleziona un'opzione che entra in conflitto con la configurazione attuale, AdobePS 4.2 non è in grado di informare l'utente di tale conflitto. 2) Microsoft Word non è in grado di stampare i bordi punteggiati a colori su dispositivi PostScript.

Soluzione: Per la prima condizione, cambiare le impostazioni della stampante dalla finestra di dialogo Stampa o dalla cartella Stampanti. Per la seconda condizione, sostituire i bordi punteggiati con bordi a tinta unita o neri e punteggiati.

PowerPoint 7.0

PowerPoint 7.0 non stampa le filigrane sullo sfondo.

Soluzione: Stampare le filigrane in primo piano.

Compatibilità della stampante

Level stampante PostScript

AdobePS versione 4.2 supporta solo le stampanti PostScript Level 2 e Level 3; non supporta le stampanti Level 1. Se si è installata una versione precedente di AdobePS per una stampante Level 1, l'installazione della versione 4.2 sostituisce la versione precedente e le stampanti Level 1 non vengono più utilizzate.

Soluzione: Adobe raccomanda di eliminare le icone di stampanti Level 1 dalla cartella Stampanti e di reinstallarle mediante la funzione Installazione stampante di Microsoft.

Profili ICM e ICC

AdobePS 4.2 offre supporto completo per la funzione di simulazione dei colori immagine (ICM) di Windows. La caratteristica ICM può migliorare l'output delle stampanti PostScript a colori ed è abilitata solo se è stato installato un profilo ICC per la stampante usata. Adobe non fornisce i profili ICC con questa versione di AdobePS. Se si dispone di una stampante a colori, è possibile contattare il distributore del dispositivo usato per informazioni sui profili ICC disponibili.

I profili ICC basati su RGB attualmente non supportano la simulazione dei colori sull'host, sebbene supportino tutte le altre modalità di simulazione dei colori. I profili non conformi ai requisiti ICC di Windows possono consentire di selezionare qualsiasi opzione di simulazione dei colori  ma non avranno alcun effetto sull'output.

Determinate applicazioni abilitate a ICM potrebbero annullare le impostazioni selezionate in AdobePS 4.2.

Alternanza tra PostScript e altri linguaggi di stampa

Si potrebbe verificare un problema di stampa se si dispone di un dispositivo in grado di alternare i linguaggi di stampa ed è stata scaricata manualmente l'intestazione PostScript utilizzando il pulsante Invia ora nella finestra di dialogo PostScript. In questo caso, l'intestazione potrebbe andare perduta ed è possibile che si verifichi un errore PostScript.

Soluzione: Per ulteriori informazioni sulla capacità di alternanza dei linguaggi, consultare la documentazione della stampante usata. Inoltre, è possibile mantenere le impostazioni predefinite del driver in modo che AdobePS 4.2 scarichi l'intestazione PostScript ad ogni lavoro di stampa.

Impostazioni del foglio personalizzate

Alcune stampanti che supportano i fogli personalizzati (alimentate a rotolo o a fogli singoli) ruotano l'immagine di 90 gradi se la larghezza personalizzata del foglio è maggiore della lunghezza. Questa caratteristica potrebbe produrre risultati imprevisti per quel che riguarda l'orientamento dell'immagine stampata, soprattutto se è selezionata la caratteristica Orizzontale. Per informazioni sulla funzionalità di personalizzazione del foglio della stampante usata, consultare la documentazione di quest'ultima.

Invio del gestore degli errori alla stampante quando vi è poca memoria

Se la stampante dispone di poca memoria, il gestore degli errori potrebbe non essere in grado di stampare dei messaggi completi qualora si verifichi un errore.

Soluzione: Aggiungere ulteriore memoria alla stampante o disabilitare il gestore degli errori disattivando l'opzione Stampa le informazioni di errore PostScript nella finestra di dialogo PostScript.

Copyright 1991-1998, Adobe Systems Incorporated. Adobe e PostScript sono marchi di Adobe Systems Incorporated eventualmente registrati in determinate giurisdizioni. AdobePS, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe PageMaker, Adobe Acrobat, Adobe Persuasion e Adobe FrameMaker sono marchi di Adobe Systems Incorporated o delle sue consociate. Windows 95 e Windows 98 sono  marchi registrato di Microsoft Corporation. AppleTalk è un marchio registrato di Apple Computer, Inc.