FAQ...

	
	Почему жесткий обозначаеться буквой a: а флопик b: 
Особенности архитектуры PC98 –диск с которого грузитесь всегда a:, далее идут гибкие диски, затем CDROM. 

Как войти в BIOS? 
Во время загрузки после подачи звукового сигнала жмете клавишу HELP 

Как настроить BIOS 
А черт его знает. 

Как сбросить BIOS? 
Разбираем компьютер, ищем все батарейки, отключаем их, ждем 20 минут, вставляем, включаем. 

Почему когда я включаю компьютер он пишет какие-то иероглифы? 
Скорей всего снесена операционная система – надо загрузиться с загрузочной дискеты и попробовать восстановить системные файлы командой sys a: b: 

Почему когда я пытаюсь загрузиться с дискеты, компьютер выдает черный экран. 
Протокол загрузки PC98 отличен от AT/XT, поэтому вам нужна дискета от PC98, она выложена на нашем сервере. 

Как мне сделать загрузочную дискету PC98 
Скачиваете архив pc98boot.rar с нашего сайта, распаковываете архиватором, вставляете чистую дискету в дисковод, выполняете Make-fd.bat. (Работает только в DOS или Win9x) 

Почему при распаковке архива выводится сообщение об ошибке. 
RAR не ниже 3.0 

Почему когда я гружусь с дискеты я попадаю в какой-то Бейсик? 
Это не Бейсик – это DOS. 

Кода я завожу установку Windows, мне выдается сообщение no VGA monitor, почему? 
Обычный Windows на PC98 не установите вам нужен NEC’овский Windows. Качайте с Интернета (линки у нас на сайте есть) на крайний случай напишите нам – мы вышлем компакт. 

На моем буке на задней панели есть переключатель BACK UP. Что он делает? 
Если переключатель находиться в положении ON то при выключении компьютера он кэширует память и состояние регистров на жесткий диск. А при включении компьютер начинает работать с того же места где вы остановили его. 

При установки Windows выводиться сообщение об ошибке SU-0013, после чего установка прекращается 
Скопируйте установку на жесткий диск, и запустите оттуда. Если не поможет, тогда удалите разделы, затем заново создайте, отформатируйте их, скопируйте установку на жесткий диск, и запускайте. 


